# Erlaubnisschein für Heißarbeiten

Schweißen, Schneiden, Trennschleifen, Löten, Brennen, Bitumen-/Flämmarbeiten außerhalb dafür eingerichteter Bereiche (DGUV R 100-500 Kap. 2.26, VdS 2008). Vor Beginn ausfüllen und unterschreiben.

| Feld | Eintrag |
| --- | --- |
| Baustelle, Gebäude, Raum/Bereich |  |
| Art der Arbeit | ☐ Schweißen ☐ Schneiden ☐ Trennschleifen ☐ Löten ☐ Flämmen/Bitumen ☐ |
| Datum, von – bis (Uhrzeit) |  |
| Ausführende Person(en) / Firma |  |
| Brandwache (Name) |  |

## Brandgefahren im Umkreis (Funkenflug bis ca. 10 m, auch durch Öffnungen und Fugen in andere Räume)

- ☐ brennbare Stoffe/Bauteile ☐ Dämmstoffe ☐ Holzkonstruktionen ☐ Staub ☐ Gase/Dämpfe ☐ Leitungen/Kabel ☐ Hohlräume

## Sicherheitsmaßnahmen vor Beginn

- ☐ Bewegliche brennbare Stoffe entfernt (Umkreis ____ m)

- ☐ Unbewegliche brennbare Teile abgedeckt (nicht brennbare Abdeckung, nass gehalten)

- ☐ Öffnungen, Fugen, Durchbrüche abgedichtet

- ☐ Explosionsfähige Atmosphäre ausgeschlossen (ggf. gemessen)

- ☐ Rauchmelder/Brandmeldeanlage berücksichtigt (Abschaltung nur nach Absprache!)

- ☐ Feuerlöscher bereit: Art ________ Anzahl ____

- ☐ Wassereimer/Löschdecke bereit

- ☐ Fluchtweg und Notruf bekannt

## Während und nach der Arbeit

- ☐ Brandwache während der gesamten Arbeit anwesend

- ☐ Nachkontrolle nach Ende der Arbeit: um ______ Uhr ☐ um ______ Uhr ☐ um ______ Uhr ☐ (mehrere Stunden; Vorgaben von Versicherer/Bauherr beachten)

- ☐ Keine Glutnester, keine Wärmeentwicklung festgestellt

Erlaubnis erteilt: ______________________ (Bauleiter / Auftraggeber)

Kenntnis genommen: ______________________ (Ausführender) ______________________ (Brandwache)