# Gefährdungsbeurteilung Baustelle

Nach §§5, 6 ArbSchG. Vor Arbeitsbeginn erstellen, bei Änderungen und nach Unfällen fortschreiben. Maßnahmen nach STOP: Substitution vor Technik vor Organisation vor Persönlicher Schutzausrüstung. Branchenhilfen: BG BAU (kostenlos).

| Feld | Eintrag |
| --- | --- |
| Baustelle |  |
| Bauabschnitt / Gewerk |  |
| Erstellt von, am |  |
| Fortgeschrieben am (Anlass) |  |
| Beteiligt (Polier, Sifa, Betriebsarzt, Beschäftigte) |  |

## Beurteilung

Risiko: G = gering · M = mittel · H = hoch (sofort handeln)

| Nr. | Tätigkeit / Bereich | Gefährdung | Risiko | Maßnahme (S-T-O-P) | Verantwortlich | Bis wann | Wirksam? (Datum, Kürzel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeiten an Absturzkanten | Absturz |  | Seitenschutz/Gerüst, Öffnungen abdecken |  |  |  |
| 2 | Gräben, Baugruben | Verschüttung |  | Böschung/Verbau nach DIN 4124, Schutzstreifen 0,60 m |  |  |  |
| 3 | Erdarbeiten | Leitungsbeschädigung |  | Leitungsauskunft, Suchschlitze |  |  |  |
| 4 | Bagger, Radlader, Lkw | Anfahren, Quetschen |  | Schwenkbereich absperren, Einweiser, Kamera |  |  |  |
| 5 | Kran, Anschlagen | Herabfallende Lasten |  | geprüfte Anschlagmittel, Gefahrbereich sperren |  |  |  |
| 6 | Baustrom, Elektrogeräte | Stromschlag |  | Baustromverteiler mit RCD, Prüfungen |  |  |  |
| 7 | Trennen, Schleifen, Bohren | Staub, Lärm, Augen |  | Absaugung, Gehörschutz, Schutzbrille |  |  |  |
| 8 | Zement, Kleber, Beschichtungen | Haut, Atemwege |  | chromatarm, Handschuhe, Hautschutzplan |  |  |  |
| 9 | Schweißen, Brennen | Brand |  | Erlaubnisschein, Brandwache |  |  |  |
| 10 | Heben und Tragen | Rücken |  | Hebehilfen, Kran, zu zweit |  |  |  |
| 11 | Arbeiten im Freien | Hitze, UV, Kälte |  | Wasser, Schatten, Arbeitszeit |  |  |  |
| 12 | Straßenbereich | Verkehr |  | Absicherung nach Anordnung, Warnkleidung |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

## Ergebnis

- ☐ Maßnahmen umgesetzt ☐ Beschäftigte unterwiesen (Nachweis vom ______) ☐ Nächste Überprüfung am ______

Unterschrift Bauleiter: ______________________