# Gerüst – Kontrolle durch den Nutzer

Der Gerüstersteller prüft und gibt frei (Prüfprotokoll + Kennzeichnung). Der Nutzer prüft vor Benutzung per Sichtprüfung (BetrSichV, TRBS 2121-1). Nach Sturm, Unwetter, Umbau oder längerer Nichtbenutzung erneut prüfen lassen.

| Feld | Eintrag |
| --- | --- |
| Baustelle, Gerüstabschnitt |  |
| Gerüstersteller (Firma, Telefon) |  |
| Prüfprotokoll Ersteller vom |  |
| Kennzeichnung: Lastklasse / Breitenklasse |  |

## Prüfpunkte (☐ in Ordnung · ✗ Mangel → sofort melden, ggf. sperren)

| Prüfpunkt | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennzeichnung/Freigabe vorhanden |  |  |  |  |  |
| Untergrund tragfähig, Fußplatten/Spindeln in Ordnung |  |  |  |  |  |
| Verankerungen vorhanden (keine entfernt) |  |  |  |  |  |
| Beläge vollständig, fest, ohne Lücken |  |  |  |  |  |
| Seitenschutz: Geländer, Zwischenholm, Bordbrett |  |  |  |  |  |
| Innenseite: Abstand zur Wand ≤ 30 cm oder Innengeländer |  |  |  |  |  |
| Sichere Zugänge (Treppe/Leitergang, Durchstiegsklappen zu) |  |  |  |  |  |
| Keine Überlastung (Material) |  |  |  |  |  |
| Netze/Planen nur bei passender Verankerung |  |  |  |  |  |
| Schutzdach / Fanggerüst wo nötig |  |  |  |  |  |
| Kürzel Prüfer |  |  |  |  |  |

Mangel festgestellt: Bereich sperren (Schild „Gerüst gesperrt – Zutritt verboten“), Gerüstersteller informieren, im Bautagebuch vermerken. Keine eigenmächtigen Änderungen.